============================================

无锡JYUN软件平台组  吴天龙

地址:无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2201室(22F)

固话：0510-66961812

============================================

发件人： wutianlong@szba-mobile.com

发送时间： 2017-12-18 20:57

收件人： 钱余

主题： 转发: 转发: 关于ubuntu14.04下的MTK及展讯的手机版本下载工具

发件人： wutianlong@szba-mobile.com

发送时间： 2017-06-27 20:56

收件人： 司志祥; 胡超; 刘志领; 田建伟

抄送： 朱英; 闵心宇; 陆媛; 周雷刚; 郭亮亮; 吴婷颖; 张闪闪; 王鹏; 穆亮星

主题： 关于ubuntu14.04下的MTK及展讯的手机版本下载工具

目前两个平台下都支持LINUX下载，目前版本已整理到89服务器上：

\\192.168.1.89\Share\11_Tools\ubuntu14.04手机版本下载工具

请转给各自小组相关研发人员，提高工作效率。

目前研发这边的版本使用的是UBUNTU14.04 desktop 64位版本，且我已在此版本下运行OK。

MTK的flash_tool：

\\192.168.1.89\Share\11_Tools\ubuntu14.04手机版本下载工具\mtk_tools

在UBUNTU10.04及12.04低版本下，不涉及ROOT权限问题，可以直接双击flash_tool运行。

因UBUNTU14.04下，报错：在Linux系统使用Qt FlashTool下载，在连接USB后，工具会因为找不到COM口不能download，提示“S_COM_PORT_OPEN_FAIL”

使用方法： 命令行下  mtk_tools$    sudo ./flash_tool.sh

SPRD的Dloader：（加载时间超短，下载快）

\\192.168.1.89\Share\11_Tools\ubuntu14.04手机版本下载工具\sprd_tools

展讯的相对麻烦一点，需要先安装驱动：

\\192.168.1.89\Share\11_Tools\ubuntu14.04手机版本下载工具\sprd_tools\sprd_usb_driver

1. 安装驱动
   sudo sh install.sh
   安装完驱动后需要重启下电脑

2、准备将手机进入下载模式：

跟以往经验一样，

关机状态下：按声音上键+接USB（等同按电源键），让手机进入下载模式

当然，在开机状态下：我们可以使用adb shell reboot autodloader,手机将自动重启进入下载模式

3、以上两步完成后，检验驱动及手机下载模式及连接是否正常的判断方法：

下载端口
VID : 0x1872
PID : 0x4D00

4、输出命令行，准备下载版本pac文件。

/sprd_tools/sprd_dloader/Bin$  DLoader -pac “你的pac文件绝对路径” -dev /dev/ttyUSB0 -baud 460800 -reset -nvbk true